PROCEDURE POUR REMONTER

L’ANCRE DE LA BARGE 21

223 37 23

PROBLEME :

Vu son volume, la barge 21 nécessite une ancre assez grosse afin d’éviter qu’elle ne dérape et dérive avec vents et courants. D’autre part le treuil est trop faible pour remonter tout le système d’ancrage (Ancre de 2.7 tonnes)

SOLUTION :

Utiliser le treuil de la grue pour aider le treuil.

MISE EN OEUVRE :

- Avant de mouiller l’ancre pour la première fois : Fixer un câble d’acier conséquent a l’ancre. La longueur du câble sera au moins égale au maximum de la profondeur que l’on pourra rencontrer sur l’étude.

bouée

A ce câble, fixer un bout muni d’une bouée qui permettra de le repérer une fois l’ancre immergée.

Câble d’acier

Chain d’ancre

Veiller à ce que le pont soit dégagé pour pouvoir manœuvrer avec le câble du treuil de la grue

bout

bouée

- Veiller à ce que tout le monde ait une VHF (Grutier, patron du remorqueur, chef de manœuvre)

MANOEUVRE :

- Amener le remorqueur a couple

- Eloigner les témoins gênants et vérifier que les participants ont leur gilet de sauvetage et connaissent les dangers de la manœuvre

- Amener la grue dans le prolongement du treuil, légèrement decalee sur tribord

- Avec une annexe, récupérer la bouée et amener le bout a la barge quand l’ancre est à la verticale de celle-ci

- Amener l’ancre a la verticale de la barge avec le treuil de la barge et en s’aidant du remorqueur

- Hisser le câble d’acier de l’ancre et le connecter au câble de treuil de la grue

- Coordonner la manœuvre entre la grue et le treuil pour remonter l’ancre en position de navigation.